# Netzwerktechnik – Quiz mit Lösungen & Erklärungen

Ergebnis: 12 von 24 Punkten (50 %)

| Status | Fragen |
| --- | --- |
| ✅ Richtig | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 24 |
| ❌ Falsch | 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23 |

Die Fehler liegen vor allem in diesen Bereichen:

OSI-Schichten & Geräte (Routing / Switch → Fragen 10, 11, 12)

Zugriffsverfahren (CSMA/CD vs. CSMA/CA → Fragen 15, 16)

Subnetting mit Punkt-Notation (Frage 8)

Ethernet-/VLAN-Zahlen (Fragen 20, 22, 23)

Frame-Header lesen (Frage 13)

➡️ Am Ende gibt es einen Spickzettel mit allen wichtigen Zahlen und Regeln.

## Netzaufbau (für die Fragen 13, 17 und 18)

Geräte und Adressen

| Gerät | Netz | IP-Adresse | MAC-Adresse | Frame-Schreibweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 01 | internes Netz | 192.168.0.21/24 | 04:55:29:CE:9E:42 | 04 55 29 CE 9E 42 |
| Server intern | internes Netz | 192.168.0.5/24 | 3C:5D:44:7A:C4:58 | 3C 5D 44 7A C4 58 |
| Router – Innenseite (LAN) | internes Netz | 192.168.0.1/24 | 44:38:B4:3C:DE:52 | 44 38 B4 3C DE 52 |
| Router – Außenseite (WAN) | externes Netz | 192.168.100.1/28 | 62:73:83:92:23:0B | 62 73 83 92 23 0B |
| Server extern | externes Netz | 192.168.100.3/28 | 3C:44:7A:BC:8B:66 | 3C 44 7A BC 8B 66 |

Die zwei Netze

| Netz | Netzadresse | Maske | Hosts | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intern | 192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 254 (.1 – .254) | 192.168.0.255 | 192.168.0.1 (Router) |
| Extern | 192.168.100.0/28 | 255.255.255.240 | 14 (.1 – .14) | 192.168.100.15 | – |

Die Wege (Routen) im Netz

Weg 1: PC 01 → Server intern (gleiches Netz, kein Router)

PC 01 ──► Switch ──► Server intern
192.168.0.21        192.168.0.5

PC 01 prüft: Ist 192.168.0.5 im eigenen Netz 192.168.0.0/24? → Ja

Er holt sich per ARP die MAC vom Server intern und schickt den Frame direkt dorthin.

Der Switch leitet anhand der Ziel-MAC weiter. Der Router macht nichts.

Frame: Ziel 3C 5D 44 7A C4 58 (Server intern), Quelle 04 55 29 CE 9E 42 (PC 01)

Weg 2: PC 01 → Server extern (anderes Netz, über den Router)

PC 01 ──► Switch ──► Router ──────────────► Server extern
192.168.0.21        .0.1 | .100.1          192.168.100.3

PC 01 prüft: Ist 192.168.100.3 im eigenen Netz 192.168.0.0/24? → Nein

Also geht der Frame an das Default Gateway 192.168.0.1 → Ziel-MAC = Router-Innenseite.

Der Router entfernt den alten Frame, schaut in seine Routing-Tabelle (192.168.100.0/28 ist direkt an der Außenseite) und baut einen neuen Frame.

Mit PAT ersetzt der Router außerdem die Quell-IP 192.168.0.21 durch seine Außen-IP 192.168.100.1 und vergibt einen neuen Quell-Port.

| Abschnitt | Ziel-MAC | Quell-MAC | Quell-IP (mit PAT) | Ziel-IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 01 → Router | 44 38 B4 3C DE 52 (Router innen) | 04 55 29 CE 9E 42 (PC 01) | 192.168.0.21 | 192.168.100.3 |
| Router → Server extern | 3C 44 7A BC 8B 66 (Server extern) | 62 73 83 92 23 0B (Router außen) | 192.168.100.1 | 192.168.100.3 |

Routing-Tabelle des Routers (vereinfacht)

| Zielnetz | Schnittstelle | Art |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/24 | Innenseite (192.168.0.1) | direkt verbunden |
| 192.168.100.0/28 | Außenseite (192.168.100.1) | direkt verbunden |

Merke: Die MAC-Adressen wechseln bei jedem Router. Die IP-Adressen bleiben gleich, außer NAT/PAT tauscht sie aus.

## Alle Fragen mit Erklärung

### Frage 1 ✅ – Aufgabe des Transport-Layers (Schicht 4)

❓ Frage: Der ISO-OSI-Transportlayer hat als Aufgabe …

a) die Überprüfung von IP-Paketen anhand deren MAC-Adresse

b) den verbindungsorientierten Aufbau einer Kommunikation zwischen Hosts ✔️

c) die Informationsübermittlung an den Data-Link-Layer

Richtig: den verbindungsorientierten Aufbau einer Kommunikation zwischen Hosts

Erklärung: Schicht 4 sorgt für die Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen zwei Hosts (bzw. Programmen über Ports). TCP baut eine Verbindung mit dem 3-Way-Handshake (SYN → SYN/ACK → ACK) auf.

a) falsch: IP-Pakete gehören zu Schicht 3, MAC-Adressen zu Schicht 2 – mit Schicht 4 hat das nichts zu tun.

c) falsch: Schicht 4 gibt Daten an Schicht 3 (Network) weiter, nicht direkt an Schicht 2.

### Frage 2 ✅ – Die MAC-Adresse …

❓ Frage: Die bei der Kommunikation verwendete MAC-Adresse einer Netzwerkkarte …

a) kann nicht geändert werden

b) wird in Hex-Schreibweise angegeben und hat eine Länge von 48 bit ✔️

c) wird in Hex-Schreibweise angegeben und hat eine Länge von 32 bit

Richtig: wird in Hex-Schreibweise angegeben und hat eine Länge von 48 bit

Erklärung: Eine MAC-Adresse hat 6 Byte = 48 Bit, z. B. 04:55:29:CE:9E:42. Die ersten 3 Byte (OUI) kennzeichnen den Hersteller.

a) falsch: Die MAC ist zwar vom Hersteller eingebrannt, kann aber per Software geändert werden (MAC-Spoofing).

c) falsch: 32 Bit ist die Länge einer IPv4-Adresse.

### Frage 3 ✅ – Ports zum Surfen im Internet

❓ Frage: Für das Browsen auf „Internetseiten“ werden folgende Ports benötigt:

a) 443, 27, 80

b) 80, 53, 443 ✔️

c) 80, 453, 52

Richtig: 80, 53, 443

| Port | Protokoll | Wofür? |
| --- | --- | --- |
| 80 | HTTP | unverschlüsselte Webseiten |
| 443 | HTTPS | verschlüsselte Webseiten |
| 53 | DNS | Name → IP auflösen (z. B. google.de → 142.250.…) |

Ohne DNS (53) könnte der Browser Namen wie „google.de“ nicht auflösen.

### Frage 4 ❌ – Was ist PAT?

❓ Frage: Der Begriff PAT bezeichnet eine …

a) eingeschränkte NAT-Technologie

b) n:m IP-Übersetzung ✔️

c) Portweiterleitung

Laut Quiz richtig: n:m IP-Übersetzung

Erklärung: PAT (Port Address Translation, auch „NAT Overload“ / „Masquerading“) übersetzt viele private IP-Adressen auf eine (oder wenige) öffentliche IP-Adresse(n). Damit der Router die Antworten wieder dem richtigen PC zuordnen kann, merkt er sich die Port-Nummern in einer Übersetzungstabelle.

Statisches NAT = 1:1 (eine private ↔ eine öffentliche IP)

Dynamisches NAT = n:m (Pool von öffentlichen IPs)

PAT = viele : wenige (über Ports unterschieden)

c) Portweiterleitung ist etwas anderes: Hier wird ein Port von außen nach innen freigegeben (z. B. Port 80 → interner Webserver).

a) eingeschränkte NAT-Technologie stimmt nicht – PAT ist eher eine erweiterte NAT-Form.

⚠️ Hinweis: In vielen Lehrbüchern wird PAT als n:1 bezeichnet. Da n:1 hier keine Option war, ist „n:m“ die beste Antwort. Für die Prüfung: Die Antwort nehmen, die eure Lehrkraft verwendet.

### Frage 5 ✅ – Aufbau des Frame-Headers

❓ Frage: Der Header eines Frames ist wie folgt aufgebaut:

a) Ziel-MAC, Quell-MAC, nachfolgendes Protokoll ✔️

b) Quell-MAC, Ziel-MAC, nachfolgendes Protokoll

c) nachfolgendes Protokoll, Ziel-MAC, Quell-MAC

Richtig: Ziel-MAC, Quell-MAC, nachfolgendes Protokoll

| Ziel-MAC (6 Byte) | Quell-MAC (6 Byte) | EtherType (2 Byte) |

Das Ziel kommt zuerst, damit der Switch sofort nach den ersten Bytes entscheiden kann, wohin der Frame geht.

Wichtige EtherTypes:

| Wert | Protokoll |
| --- | --- |
| 08 00 | IPv4 |
| 08 06 | ARP |
| 86 DD | IPv6 |
| 81 00 | VLAN-Tag (802.1Q) |

07 00 gibt es nicht als gültigen Typ → Antworten mit 07 00 sind immer falsch.

📷 Beispiel aus dem Unterricht: ein echter Hexdump

So liest man den Hexdump Schritt für Schritt:

| Bytes | Feld | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 00 04 0e b6 5b bd | Ziel-MAC | 00:04:0E:B6:5B:BD |
| 00 19 db dd 56 5a | Quell-MAC | 00:19:DB:DD:56:5A |
| 08 00 | Type | IPv4 folgt |
| 45 | IP-Version + Headerlänge | Version 4, Header 5 × 4 = 20 Byte |
| 00 38 | Gesamtlänge IP-Paket | 0x38 = 56 Byte |
| 80 | TTL | 128 |
| 06 | Protokoll | 06 = TCP (17 = UDP) |
| c0 a8 b2 1a | Quell-IP | 192.168.178.26 |
| 50 be f9 c5 | Ziel-IP | 80.190.249.197 |
| cc c9 | TCP Quell-Port | 52425 (zufälliger Client-Port) |
| 00 6e | TCP Ziel-Port | 110 = POP3 (E-Mail abholen) |
| 50 | TCP-Headerlänge | 5 × 4 = 20 Byte |
| 18 | TCP-Flags | PSH + ACK |
| 50 41 53 53 20 … | Nutzdaten | ASCII-Text „PASS …“ |

Was zeigt das Beispiel? Nach MAC-Adressen und Type folgen der IP-Header (Schicht 3) und dann der TCP-Header (Schicht 4). Die Nutzdaten sind der POP3-Befehl PASS, also das Passwort im Klartext. POP3 auf Port 110 ist unverschlüsselt, jeder im Netz kann das mitlesen. Deshalb nutzt man heute POP3S (Port 995).

### Frage 6 ✅ – Aufbau einer IPv4-Adresse

❓ Frage: Eine IPv4-Adresse ist wie folgt aufgebaut:

a) 4 Oktette, punktnotiert, dezimal geschrieben ✔️

b) 48 Bits, punktnotiert, dezimal geschrieben

c) 8 Oktette, punktnotiert, dezimal geschrieben

Richtig: 4 Oktette, punktnotiert, dezimal geschrieben

Erklärung: 4 Oktette × 8 Bit = 32 Bit, z. B. 192.168.1.10. Jedes Oktett hat einen Wert von 0–255.

48 Bit → MAC-Adresse. 8 Oktette → gibt es bei IPv4 nicht (IPv6 hat 128 Bit, 8 Blöcke in Hex).

### Frage 7 ✅ – Wie viele Geräte bei /27?

❓ Frage: Wie viele Geräte können mit der Netzmaske /27 adressiert werden?

a) 30 ✔️

b) 32

c) 62

Richtig: 30

Rechnung:

Hostbits = 32 − 27 = 5

2⁵ = 32 Adressen

− 2 (Netzadresse + Broadcast) = 30 Hosts

### Frage 8 ❌ – Wie viele Geräte bei 255.255.252.0?

❓ Frage: Wie viele Geräte können mit der Netzmaske 255.255.252.0 adressiert werden?

a) 4094

b) 2046

c) 1022 ✔️

Richtig: 1022

Rechnung:

1. Maske in Binär umrechnen:

255.255.252.0 = 11111111.11111111.11111100.00000000

2. Einsen zählen: 8 + 8 + 6 = /22

3. Hostbits = 32 − 22 = 10

4. 2¹⁰ = 1024 − 2 = 1022 Hosts

Warum nicht die anderen?

4094 = /20 (12 Hostbits) → Maske wäre 255.255.240.0

2046 = /21 (11 Hostbits) → Maske wäre 255.255.248.0

Tipp – Werte im Oktett:

| Oktettwert | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Einsen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

### Frage 9 ❌ – Topologien bei Ethernet

❓ Frage: Welche Topologien werden bei (Standard-)Ethernet verwendet?

a) Ring und Stern

b) Bus und Ring

c) Bus und Stern ✔️

Richtig: Bus und Stern

Erklärung:

Bus: Das ursprüngliche Ethernet (10BASE5, 10BASE2) lief über ein gemeinsames Koaxialkabel.

Stern: Heute hängen alle Geräte per Twisted-Pair-Kabel an einem zentralen Switch.

Ring gehört zu Token Ring (ein anderes Verfahren, nicht Ethernet).

### Frage 10 ❌ – Was bedeutet „Routing“?

❓ Frage: Welche Eigenschaft beschreibt der Begriff „Routing“?

a) Die Weiterleitung von unbekannten Paketen

b) das Übermitteln von Paketen in Netzen

c) Die Wahlfunktion zur Vermittlung von Paketen zwischen Netzen ✔️

Richtig: Die Wahlfunktion zur Vermittlung von Paketen zwischen Netzen

Erklärung: Beim Routing wählt der Router anhand seiner Routing-Tabelle den besten Weg, um ein Paket von einem Netz in ein anderes zu bringen. Die zwei Schlüsselwörter sind also „Wegwahl“ und „zwischen Netzen“.

a) falsch: Unbekannte Ziele werden höchstens über die Default-Route geschickt – das ist nur ein Sonderfall.

b) falsch: „Übermitteln in Netzen“ (also innerhalb eines Netzes) macht der Switch auf Schicht 2.

### Frage 11 ❌ – Auf welchem OSI-Layer findet Routing statt?

❓ Frage: Auf welchem ISO-OSI-Layer findet Routing statt?

a) Layer 3 ✔️

b) Layer 4

c) Layer 2

Richtig: Layer 3 (Network Layer / Vermittlungsschicht)

Erklärung: Router arbeiten mit IP-Adressen → IP gehört zu Schicht 3.

| Schicht | Name | Adresse | Gerät |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Transport | Port | Firewall (teilweise) |
| 3 | Network | IP-Adresse | Router |
| 2 | Data Link | MAC-Adresse | Switch |
| 1 | Physical | – | Hub, Kabel |

### Frage 12 ❌ – Nach welcher Adresse leitet ein Switch Frames weiter?

❓ Frage: Auf Grund welcher Adressierung vermittelt ein Switch ein Frame zu einem Host?

a) IP-Adresse

b) MAC-Adresse ✔️

c) Port-Nummer

Richtig: MAC-Adresse

Erklärung: Ein Switch arbeitet auf Schicht 2 und führt eine MAC-Adresstabelle (auch CAM-Tabelle): „MAC-Adresse X hängt an Port 5“. Er schaut nur in den Frame-Header (Ziel-MAC) und leitet den Frame an den passenden Port.

IP-Adresse → das nutzt der Router (Schicht 3).

Port-Nummer → gehört zu Schicht 4 (TCP/UDP), nicht zu den physischen Switch-Ports!

Merksatz: Switch = MAC (Schicht 2), Router = IP (Schicht 3).

### Frage 13 ❌ – PC 01 → Server intern

❓ Frage: Gegeben ist folgender Netzaufbau (siehe Netzaufbau oben). PC 01 kommuniziert mit Server intern. Welcher Frameheader ist für diese Verbindung gültig?

a) 3C 5D 44 7A C4 58 04 55 29 CE 9E 42 08 00 ✔️

b) 04 55 29 CE 9E 42 44 38 B4 3C DE 52 08 00

c) 04 55 29 CE 9E 42 3C 5D 44 7A C4 58 07 00

Richtig: 3C 5D 44 7A C4 58 04 55 29 CE 9E 42 08 00

So zerlegt man den Header:

| Bytes | Bedeutung |
| --- | --- |
| 3C 5D 44 7A C4 58 | Ziel-MAC = Server intern |
| 04 55 29 CE 9E 42 | Quell-MAC = PC 01 |
| 08 00 | IPv4 |

Regel: PC 01 (192.168.0.21/24) und Server intern (192.168.0.5/24) liegen im selben Netz 192.168.0.0/24. Deshalb geht der Frame direkt über den Switch an die MAC des Servers. Der Router ist nicht beteiligt (siehe Weg 1 im Netzaufbau).

b) falsch: Ziel ist PC 01 und Quelle ist der Router (44 38 B4 3C DE 52). Das wäre ein Frame vom Router an PC 01, und der Router ist hier gar nicht beteiligt.

c) falsch: Quelle und Ziel sind vertauscht (Ziel = PC 01, Quelle = Server) und 07 00 ist kein gültiger EtherType.

### Frage 14 ✅ – Wie ist ein Socket definiert?

❓ Frage: Wie ist der Socket einer Verbindung definiert?

a) Verknüpfung von Ziel-MAC und Quell-MAC, Ziel-Port und Quell-Port

b) Die Verknüpfung von Ziel-IP, Quell-IP, Ziel-Port und Quell-Port ✔️

c) Die Verknüpfung von Ziel-IP, Quell-IP, Ziel-MAC und Quell-MAC

Richtig: Die Verknüpfung von Ziel-IP, Quell-IP, Ziel-Port und Quell-Port

Erklärung: Eine Verbindung wird eindeutig über diese 4 Werte bestimmt, z. B.:

192.168.1.10:51000 ↔ 93.184.216.34:443

MAC-Adressen gehören nicht dazu, weil sie sich bei jedem Router-Hop ändern.

### Frage 15 ❌ – Zugriffsverfahren bei WLAN

❓ Frage: Welches Verfahren findet bei WLAN-Technologien Verwendung?

a) CSMA/CD

b) CSMA/CA ✔️

c) Token Passing

Richtig: CSMA/CA

### Frage 16 ❌ – Zugriffsverfahren bei Ethernet

❓ Frage: Welches Verfahren findet bei Ethernet-Technologien Verwendung?

a) Token Passing

b) CSMA/CD ✔️

c) CSMA/CA

Richtig: CSMA/CD

Erklärung zu beiden:

|  | CSMA/CD | CSMA/CA |
| --- | --- | --- |
| Ausgeschrieben | Collision Detection | Collision Avoidance |
| Verwendet bei | Ethernet (Kabel) | WLAN (Funk) |
| Prinzip | Senden, Kollision erkennen, abbrechen, zufällig warten, neu senden | Vor dem Senden warten und Kollision vermeiden (ggf. RTS/CTS) |
| Warum? | Im Kabel kann man gleichzeitig senden und mithören | Beim Funk kann man Kollisionen nicht zuverlässig erkennen (Hidden-Station-Problem) |

Eselsbrücke: Cable → CD (Detection) · Air → CA (Avoidance)

Token Passing gehört zu Token Ring – nur wer den „Token“ hat, darf senden.

### Frage 17 ✅ – Wie viele Sockets bei PAT?

❓ Frage: Gegeben ist folgender Netzaufbau (siehe Netzaufbau oben). PC 01 kommuniziert mit Server extern. Der Router ist mit PAT auf der externen Schnittstelle konfiguriert. Wie viele Sockets werden bei dieser Verbindung aufgebaut?

a) 1

b) 2 ✔️

c) 3

Richtig: 2

Erklärung: Der Router mit PAT „teilt“ die Verbindung in zwei Teile. Beispiel mit den Adressen aus dem Bild, der PC ruft eine Webseite auf (Port 80):

| Socket | Quell-IP : Port | Ziel-IP : Port |
| --- | --- | --- |
| 1. PC 01 ↔ Router | 192.168.0.21 : 50000 | 192.168.100.3 : 80 |
| 2. Router ↔ Server extern | 192.168.100.1 : 61000 | 192.168.100.3 : 80 |

Der Router ersetzt Quell-IP und Quell-Port durch seine eigene Außen-IP und einen neuen Port. Deshalb gibt es zwei verschiedene Sockets. In seiner PAT-Tabelle merkt er sich, dass Port 61000 zu 192.168.0.21:50000 gehört, damit die Antwort beim richtigen PC ankommt.

(Die Portnummern 50000 und 61000 sind nur Beispiele.)

### Frage 18 ✅ – PC 01 → Server extern

❓ Frage: Gegeben ist folgender Netzaufbau (siehe Netzaufbau oben). PC 01 kommuniziert mit Server extern. Welcher Frameheader ist für diese Verbindung gültig?

a) 3C 44 7A BC 88 66 04 55 29 CE 9E 42 08 00

b) 04 55 29 CE 9E 42 44 38 B4 3C DE 52 08 00 ✔️

c) 04 55 29 CE 9E 42 3C 5D 44 7A C4 58 07 00

Richtig: 04 55 29 CE 9E 42 44 38 B4 3C DE 52 08 00

Regel: Server extern (192.168.100.3) liegt in einem anderen Netz als PC 01. Deshalb wird der Frame an die MAC des Routers (Default Gateway, 192.168.0.1) geschickt, nicht an die MAC des externen Servers! Der Router packt das Paket dann in einen neuen Frame für das externe Netz (siehe Weg 2 im Netzaufbau).

Merke: IP-Adressen bleiben (ohne NAT) von Anfang bis Ende gleich. MAC-Adressen gelten nur im lokalen Netz und werden bei jedem Router neu gesetzt.

a) falsch: Die Ziel-MAC 3C 44 7A BC … gehört zum Server extern. Diese MAC ist im internen Netz nie sichtbar, weil PC 01 nur bis zum Router kommt. Das ist die typische Falle!

c) falsch: Ziel ist PC 01, Quelle ist der Server intern, und 07 00 ist kein gültiger EtherType.

⚠️ Achtung, Fehler in der Musterlösung: Wenn man den Netzplan genau liest, ist Antwort b) vertauscht:

•  04 55 29 CE 9E 42 ist PC 01, 44 38 B4 3C DE 52 ist der Router innen.

•  Da im Header die Ziel-MAC zuerst steht (Frage 5!), ist b) ein Frame vom Router an PC 01, also die Antwort des Servers auf dem Rückweg.

•  Ganz korrekt für PC 01 → Server extern wäre: 44 38 B4 3C DE 52 04 55 29 CE 9E 42 08 00

Diese Antwort gab es aber nicht. b) ist trotzdem die beste Wahl, weil nur b) die Router-MAC enthält und einen gültigen EtherType hat. Frag am besten deine Lehrkraft danach.

### Frage 19 ✅ – Wie viele Ports gibt es?

❓ Frage: Wie viele Ports gibt es (als Adressierung auf ISO-OSI-Layer 4)?

a) 65536 ✔️

b) 32256

c) 1024

Richtig: 65536

Erklärung: Die Portnummer ist ein 16-Bit-Feld → 2¹⁶ = 65536 Ports (Nummern 0–65535).

### Frage 20 ❌ – Wie viele Well-Known-Ports gibt es?

❓ Frage: Wie viele „well-known-ports“ bzw. privilegierte Ports gibt es?

a) 1024 ✔️

b) 1023

c) 256

Richtig: 1024

Erklärung: Well-Known-Ports sind die Ports 0 bis 1023. Das sind 1024 Stück, weil die 0 mitgezählt wird!

1023 ist die typische Falle: das ist die höchste Portnummer, nicht die Anzahl.

| Bereich | Name |
| --- | --- |
| 0 – 1023 | Well-Known / privilegierte Ports |
| 1024 – 49151 | Registered Ports |
| 49152 – 65535 | Dynamic / Private Ports |

### Frage 21 ✅ – Ports für FTP und SSH

❓ Frage: Welche Ports werden für ftp und ssh verwendet?

a) 21, 22, 23

b) 20, 21, 22 ✔️

c) 21, 53, 80

Richtig: 20, 21, 22

| Port | Dienst |
| --- | --- |
| 20 | FTP – Datenübertragung |
| 21 | FTP – Steuerung (Befehle) |
| 22 | SSH |
| 23 | Telnet (unsicher, nicht gefragt) |

### Frage 22 ❌ – Maximale Länge eines Ethernet-VLAN-Frames

❓ Frage: Nennen Sie die maximale Länge eines Ethernet-VLAN-Frames in Byte!

a) 1518

b) 1522 ✔️

c) 1500

Richtig: 1522 Byte

Rechnung:

| Teil | Byte |
| --- | --- |
| Ziel-MAC | 6 |
| Quell-MAC | 6 |
| VLAN-Tag (802.1Q) | 4 |
| Typ (EtherType) | 2 |
| Nutzdaten (max., MTU) | 1500 |
| FCS (Prüfsumme) | 4 |
| Summe | 1522 |

1500 = nur die Nutzdaten (MTU)

1518 = normaler Frame ohne VLAN-Tag

1522 = 1518 + 4 Byte VLAN-Tag ✅

📷 Aufbau eines Ethernet-Frames aus dem Unterricht

Präambel (7 Byte) + Start Frame Delimiter (1 Byte): Sie werden vor den Frame gesetzt, gehören aber nicht zum Frame. Mit ihnen wird aus dem Frame das „Ethernet-Paket“ mit 72–1530 Byte.

Der Frame selbst beginnt bei der Ziel-MAC (grüne Markierung im Bild) und ist 64–1522 Byte lang.

Der VLAN-Tag (4 Byte) ist optional. Ist er da, wird der Frame maximal 1522 statt 1518 Byte lang.

PAD füllt kleine Frames auf, damit sie mindestens 64 Byte haben (wichtig für CSMA/CD).

CRC (4 Byte) ist die Prüfsumme (auch FCS genannt).

### Frage 23 ❌ – Wie viele VLANs sind möglich?

❓ Frage: Wie viele VLANs können maximal adressiert werden?

a) 1024

b) 65536

c) 4096 ✔️

Richtig: 4096

Erklärung: Die VLAN-ID ist ein 12-Bit-Feld → 2¹² = 4096.

(Nutzbar sind eigentlich nur 1–4094, weil 0 und 4095 reserviert sind – gefragt war aber die maximale Adressierbarkeit.)

65536 = 16 Bit → das ist die Anzahl der Ports.

1024 = 10 Bit → passt zu nichts hier.

### Frage 24 ✅ – VLAN-Nummer aus dem Header ablesen

❓ Frage: Entnehmen Sie dem Frame-Header „3C 5D 44 7A C4 58 04 55 29 CE 9E 42 81 00 04 04 08 00“ die verwendete VLAN-Nummer! Sie lautet:

a) 4

b) 1028 ✔️

c) 1109

Header: 3C 5D 44 7A C4 58 | 04 55 29 CE 9E 42 | 81 00 | 04 04 | 08 00

Richtig: 1028

Schritt für Schritt:

1. 3C 5D 44 7A C4 58 → Ziel-MAC

2. 04 55 29 CE 9E 42 → Quell-MAC

3. 81 00 → „Achtung, jetzt kommt ein VLAN-Tag“

4. 04 04 → TCI (16 Bit): 3 Bit Priorität + 1 Bit DEI + 12 Bit VLAN-ID

5. 08 00 → danach folgt IPv4

Umrechnung von 04 04:

0x0404 = 0000 0100 0000 0100
         └┬┘ │ └─────┬──────┘
    Prio=0  DEI=0  VLAN-ID = 0100 0000 0100 = 0x404

0x404 = 4·256 + 0·16 + 4 = 1028

4 ist falsch, weil man nur das letzte Byte gelesen hat – die VLAN-ID ist aber 12 Bit lang.

## 📝 Spickzettel – Das Wichtigste auf einen Blick

Zahlen

| Was | Wert |
| --- | --- |
| MAC-Adresse | 48 Bit, Hex |
| IPv4-Adresse | 32 Bit, 4 Oktette, dezimal |
| Ports gesamt | 65536 (0–65535, 16 Bit) |
| Well-Known-Ports | 1024 (0–1023) |
| VLAN-IDs | 4096 (12 Bit) |
| Ethernet-Frame max. | 1518 Byte |
| Ethernet-Frame mit VLAN max. | 1522 Byte |
| MTU (Nutzdaten) | 1500 Byte |

Formel Hosts: 2^(32 − Präfix) − 2

| Präfix | Maske | Hosts |
| --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4094 |

Geräte & Schichten

Switch → Schicht 2 → MAC

Router → Schicht 3 → IP → Routing = Wegwahl zwischen Netzen

TCP/UDP → Schicht 4 → Ports

Zugriffsverfahren

Ethernet → CSMA/CD (Detection)

WLAN → CSMA/CA (Avoidance)

Token Ring → Token Passing

Frame-Header: Ziel-MAC → Quell-MAC → (VLAN 81 00 + TCI) → EtherType (08 00 = IPv4)

Ziel im gleichen Netz → Ziel-MAC = MAC des Zielgeräts

Ziel in anderem Netz → Ziel-MAC = MAC des Routers

Wichtige Ports: 20/21 FTP · 22 SSH · 23 Telnet · 25 SMTP · 53 DNS · 80 HTTP · 443 HTTPS